启东市合作镇臣义村宜居宜业和美乡村建设（显示屏及监控采购与安装）项目

分散采购询价公告

启东市合作镇臣义村股份经济合作社根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市合作镇臣义村宜居宜业和美乡村建设（显示屏及监控采购与安装）项目进行询价采购，详细内容如下：

- 一、项目概况：

- 1、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外枪机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）3m（人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； ▲支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件（提供公安部有效检测报告复印件） 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 ▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件） ▲可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件上传及下载，自定义音频支持PCM/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式（提供公安部有效检测报告复印件） 支持检测在监控区域内的人员，停留时间超过设定的滞留时间阀值时，则触发报警、录像、抓图，滞留时间阀值可设置1~1800s，灵敏度可设置 ▲支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供公安部有效检测报告复印件） 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 ▲设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件） 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 23 |
| 2 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 10 |
| 3 | POE交换机 |  | 台 | 10 |
| 4 | 录像机 | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16个报警输入接口、4个报警输出接口 支持32路网络视频接入，支持256Mbps接入， 256Mbps存储 ，256Mbps转发 支持1路后智能人脸检测比对； 10个人脸库，不少于20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对， 周界防范， 通用行为分析 ，立体行为分析 ，人群分布， 人数统计， 热度图 ，SMD功能 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，支持16路视频回放 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ▲具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击（提供公安部有效检测报告复印件） ▲用户操作设备过程中，涉及到设备敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件） 支持按时间 按事件等多种方式进行录像的检索 回放 备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘 网络等存储方式，支持硬盘 外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志 报警日志 系统日志的记录与查询功能 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程 在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程 应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行 在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段才允许访问设备；可限制账户在特定时间段进行登录访问 ▲应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件） ▲在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问设备；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问设备（提供公安部有效检测报告复印件） ▲支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件） ▲当设备出现以下4种安全异常：1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（提供公安部有效检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 最大持续传输速率（写）：200MB/s±5% 5400rpm（投标时提供公安部检验报告证明） 运行功耗≤5.0W 闲置功耗≤2.8W 待机功耗≤0.4W 休眠功耗≤0.4W 正前方0.5m处，运行时最大声级≤34dBA 冲击加速度为686m/s²，脉冲持续时间为2ms，在X、Y、Z三轴向各试验三次，处于非工作状态，试验后能正常工作 | 块 | 6 |
| 6 | 枪机支架 | 铝合金 | 只 | 23 |
| 7 | 立杆 | 5米 | 根 | 10 |
| 8 | 立杆基础 | 500*500*600 | 个 | 10 |
| 9 | 接入层交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供千兆以太网电口≥24个，提供千兆以太网光口≥4个；投标时提供官网截图； 2、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 3、支持静态路由RIP、RIPng、OSPF v2/v3; 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 5、支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理； 6、▲内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像； 8、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP；支持RRPP; 9、支持包过滤功能;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向; 10、支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 12、▲端口防雷≥10KV,投标时提供官网截图； | 台 | 1 |
| 10 | 成品光收发器机架 |  | 台 | 1 |
| 11 | 网线 | 6类（国标）无氧铜 | 箱 | 1 |
| 12 | 水晶头 | 6类 | 盒 | 1 |
| 13 | 机柜 | 22U |  | 1 |
| 14 | PDU | 8位、防雷、漏保 | 只 | 1 |
| 15 | 电视机 | 55英寸，含显示器支架 | 台 | 1 |
| 16 | 电源线 | Rvv2*1.5 | 米 | 700 |
| 17 | 室内P1.5全彩显示屏 | 含接收卡、电源 产品关键技术参数 ▲像素间距(mm)：1.5mm。 像素密度（点/㎡）：422500。 ▲安装方式：前维护 白平衡亮度（nits）（校正后）2000-4000cd/㎡；亮度支持手动／自动／软件0~100%无极调节； 色温（K）2000—12000可调； ▲发光点中心距偏差（校正后）：≤1.5%； ▲亮度均匀性（校正后）：≥99%； ▲对比度：5000:1； ▲刷新率：≥3840Hz； ▲换帧频率：50-60hz； ▲色度均匀性：±0.003CxCy之内（校正后） ▲防火等级：试验过程中无滴落物，样品自燃在10S内熄灭，阻燃等级达到UL94V-0级。 防护等级符合IP65，抗紫外线UV辐射：辐照强度：0.76w/m2.nm@340nm,温度：60℃。 冷凝温度：50℃、24循环、288h。试验后，样品外观无异常。符合5级。 工作温度范围：-30至40℃ 工作湿度范围：10 -- 80%无凝露 单点校正：具有单个LED发光管的亮度校正和颜色校正。 ▲满足基于GB-4943.1-2011标准的温升测试，白场工况12小时后，整机外壳及PCB温升不超过15℃，产品在运行48小时以后，屏体及灯珠面板温度升高不超过12℃ ▲亮度均匀性：≥99%；并且提供亮度校提供正软件著作版权 ▲裸眼3D：该产品需具备分布式裸眼3D技术 ▲图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图 像处理功能；图像有降噪处理，保证图像 更加干净和平滑 ▲色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内；并且提供白平衡校正软件著作版权 ▲支持HDR（高动态范围）显示，符合VESA（视频电子标准协会）HDR认证规范；符合CESI/TS 008-2016《HDR显示认证技术规范》，反光率：≤2％； ▲水平/垂直视角：≥176°； ▲亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10；； ▲先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距 LED 安装精度 造成的亮、暗线问题；无“毛毛虫”、“鬼影”跟随现象，无故障十字线现象 ▲智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节 能 80%以上 ▲电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，应能承受2KV交流电压，历时5min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 ▲受到蓝光辐射的视网膜不应产生视网膜光化学损伤。符合IEC 62471或IEC / TR 62778标准要求对蓝光危害要求；符合GB/T 20145-2006标准； 峰值功耗：≤680W/㎡，平均功耗：≤380W/㎡； 灰度等级：≥16bit ； 单元板所使用防水圈通过燃烧试验，满足防火（阻燃）要求，满足阻燃等级达HB级 单元板面罩通过燃烧试验，满足阻燃等级达HB级 防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。； ▲蓝光光生物安全：LED显示屏光生物安全（蓝光辐射试验）符合GB/T 20145-2006标准；LED显示屏对人眼观看的安全及其光辐射符合TUV莱茵低蓝光认证标准 （LED生产厂家需为专业LED生产厂家，具备国家强制3C认证，产品必须同时满足CNAS，MA第三方检测报告，投标时出具技术要求中带▲所投产品相关资质、检测报告。） | ㎡ | 5.53 |
| 18 | 视频处理器 | 130万像素超大带载，可轻松驱动LED大屏，杜绝疲劳带载，以保证LED屏画面细致流畅的呈现。 支持同步异步切换，支持无线传输播放文件，支持U盘播放多媒体文件。 输入视频接口：VGA、DVI、HDMI，多通道输出，可完成画中画、画外画、多画面同步显示；支持1080P全屏监测输出；高清多格式信号输入；任意信号间可实现淡入淡出切换； 支持广域网及4G/5G网络信号输出，任一电脑或移动设备端可授权同时观看监视播放内容； 支持超长LED屏不变形显示，电脑信号输入，桌面图标及播放画面不拉伸不变形。 | 套 | 1 |
| 19 | 钢结构及包边 | 国标钢结构及包边 | 套 | 1 |
| 20 | 线路租赁 |  | 项 | 1 |

本项目的最高限价为人民币壹拾叁万元整（¥：130000.00元），报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

2.质保要求：项目要求整体质保二年，本项目所有货物必须提供二年上门服务及全免费质保等售后服务。

3.售后服务要求：在二年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

二、供应商主要资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标供应商具有合法有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项

1、本项目采用固定总价报价方式。供应商须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开或只投其中的部分内容，否则将作无效投标处理。

2、根据服务内容，本项目报价中应包含（但不限于）下列各部分工作的费用，包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、人工、保险、加班费、福利、利润、清理、清扫、工商税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理费等。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。因管理不当造成设备或辅助设施丢失和损坏的由成交供应商承担。

4、各投标供应商于报价截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次报价所需的现场资料及数据。投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

5、供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市合作镇臣义村股份经济合作社

采购联系人：徐书记

联系电话：13862999113

6、报价文件构成

（1）报价承诺书（格式见询价文件附件一）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（3）法定代表人身份证正反面复印件（加盖报价单位公章）（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料）；

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）项目报价单：报价单必须按提供的格式填写（格式见询价文件附件三）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价；

（6）供应商须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见询价文件附件四）；

（7）采购需求内带▲材料。

（8）供应商认为需要提供的其他材料（如没有可不提供）；

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封处必须加盖公章，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章，否则将被视作无效报价文件。

7、报价文件递交

（1）本项目实行不见面开标，无需现场提交投标文件。各投标人须在规定时间内将投标文件顺丰邮寄（不接受到付）或送至规定接收地点，请各投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2025年1月24日上午09:30前送达（以送达/签收时间为准）启东市汇龙镇人民西路国动产业园18号501，接收联系人：陈燕，联系电话：18932203970 ，逾时则不予受理。

（3）招标代理机构询价文件费用的收取标准和方式：在投标截止前递交投标文件的同时收取，费用为人民币100元/家（随同投标文件一起邮寄），不论何种原因文件的相关费用售后不退。

友情提醒：拒绝接收未按照要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后送达（以送达/签收时间为准）的投标文件，上述情况各投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

开标时间：2025年1月24日上午09:30（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇人民西路国动产业园18号501

8、报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

四、商务部分要求

1、供货安装周期与货物验收：签订合同之日起30日历天内完成安装。

2、服务地点：采购单位指定地点。

3、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在成交通知书发出之日起至合同签订前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的账户），履约保证金金额为合同价的10％，缴纳方式为数字人民币、银行汇票、转账、保函。履约保证金在供应商运维期结束后，经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

五、合同的签订及注意事项

1.成交结果将在相关网站（http://www.qidong.gov.cn/）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在成交通知书发出之日起十五日内与采购人签订政府采购合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则

符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

七、付款方式

合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，并经业主组织验收通过合格后一个月内付合同价款90%，余款待质保期（二年，从验收合格之日算起）满时提供使用单位出具的无质量问题后付清（不计利息）。

启东市合作镇臣义村股份经济合作社

2025年1月20日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市合作镇臣义村股份经济合作社：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目 启东市合作镇臣义村宜居宜业和美乡村建设（显示屏及监控采购与安装）项目 询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照询价公告的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　    　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　  　  　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　  职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　    　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市合作镇臣义村股份经济合作社：

###### （报价单位全称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                  ，特授权       代表我单位全权办理针对 启东市合作镇臣义村宜居宜业和美乡村建设（显示屏及监控采购与安装）项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

###### 我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。

###### 被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：       性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附被授权人身份证正反面扫描件

附件三： 报价单

报价单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 拟用品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外枪机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）3m（人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； ▲支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件（提供公安部有效检测报告复印件） 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 ▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部有效检测报告复印件） ▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件） ▲可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件上传及下载，自定义音频支持PCM/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式（提供公安部有效检测报告复印件） 支持检测在监控区域内的人员，停留时间超过设定的滞留时间阀值时，则触发报警、录像、抓图，滞留时间阀值可设置1~1800s，灵敏度可设置 ▲支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供公安部有效检测报告复印件） 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 ▲设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件） 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 23 |  |  |  |
| 2 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 10 |  |  |  |
| 3 | POE交换机 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 4 | 录像机 | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16个报警输入接口、4个报警输出接口 支持32路网络视频接入，支持256Mbps接入， 256Mbps存储 ，256Mbps转发 支持1路后智能人脸检测比对； 10个人脸库，不少于20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对， 周界防范， 通用行为分析 ，立体行为分析 ，人群分布， 人数统计， 热度图 ，SMD功能 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，支持16路视频回放 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ▲具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击（提供公安部有效检测报告复印件） ▲用户操作设备过程中，涉及到设备敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件） 支持按时间 按事件等多种方式进行录像的检索 回放 备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘 网络等存储方式，支持硬盘 外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志 报警日志 系统日志的记录与查询功能 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程 在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程 应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行 在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段才允许访问设备；可限制账户在特定时间段进行登录访问 ▲应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件） ▲在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问设备；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问设备（提供公安部有效检测报告复印件） ▲支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件） ▲当设备出现以下4种安全异常：1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（提供公安部有效检测报告复印件） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 最大持续传输速率（写）：200MB/s±5% 5400rpm（投标时提供公安部检验报告证明） 运行功耗≤5.0W 闲置功耗≤2.8W 待机功耗≤0.4W 休眠功耗≤0.4W 正前方0.5m处，运行时最大声级≤34dBA 冲击加速度为686m/s²，脉冲持续时间为2ms，在X、Y、Z三轴向各试验三次，处于非工作状态，试验后能正常工作 | 块 | 6 |  |  |  |
| 6 | 枪机支架 | 铝合金 | 只 | 23 |  |  |  |
| 7 | 立杆 | 5米 | 根 | 10 |  |  |  |
| 8 | 立杆基础 | 500*500*600 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 接入层交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供千兆以太网电口≥24个，提供千兆以太网光口≥4个；投标时提供官网截图； 2、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 3、支持静态路由RIP、RIPng、OSPF v2/v3; 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 5、支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理； 6、▲内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像； 8、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP；支持RRPP; 9、支持包过滤功能;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向; 10、支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 12、▲端口防雷≥10KV,投标时提供官网截图； | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 成品光收发器机架 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 网线 | 6类（国标）无氧铜 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 12 | 水晶头 | 6类 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 13 | 机柜 | 22U |  | 1 |  |  |  |
| 14 | PDU | 8位、防雷、漏保 | 只 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电视机 | 55英寸，含显示器支架 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 电源线 | Rvv2*1.5 | 米 | 700 |  |  |  |
| 17 | 室内P1.5全彩显示屏 | 含接收卡、电源 产品关键技术参数 ▲像素间距(mm)：1.5mm。 像素密度（点/㎡）：422500。 ▲安装方式：前维护 白平衡亮度（nits）（校正后）2000-4000cd/㎡；亮度支持手动／自动／软件0~100%无极调节； 色温（K）2000—12000可调； ▲发光点中心距偏差（校正后）：≤1.5%； ▲亮度均匀性（校正后）：≥99%； ▲对比度：5000:1； ▲刷新率：≥3840Hz； ▲换帧频率：50-60hz； ▲色度均匀性：±0.003CxCy之内（校正后） ▲防火等级：试验过程中无滴落物，样品自燃在10S内熄灭，阻燃等级达到UL94V-0级。 防护等级符合IP65，抗紫外线UV辐射：辐照强度：0.76w/m2.nm@340nm,温度：60℃。 冷凝温度：50℃、24循环、288h。试验后，样品外观无异常。符合5级。 工作温度范围：-30至40℃ 工作湿度范围：10 -- 80%无凝露 单点校正：具有单个LED发光管的亮度校正和颜色校正。 ▲满足基于GB-4943.1-2011标准的温升测试，白场工况12小时后，整机外壳及PCB温升不超过15℃，产品在运行48小时以后，屏体及灯珠面板温度升高不超过12℃ ▲亮度均匀性：≥99%；并且提供亮度校提供正软件著作版权 ▲裸眼3D：该产品需具备分布式裸眼3D技术 ▲图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图 像处理功能；图像有降噪处理，保证图像 更加干净和平滑 ▲色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内；并且提供白平衡校正软件著作版权 ▲支持HDR（高动态范围）显示，符合VESA（视频电子标准协会）HDR认证规范；符合CESI/TS 008-2016《HDR显示认证技术规范》，反光率：≤2％； ▲水平/垂直视角：≥176°； ▲亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10；； ▲先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距 LED 安装精度 造成的亮、暗线问题；无“毛毛虫”、“鬼影”跟随现象，无故障十字线现象 ▲智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节 能 80%以上 ▲电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，应能承受2KV交流电压，历时5min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 ▲受到蓝光辐射的视网膜不应产生视网膜光化学损伤。符合IEC 62471或IEC / TR 62778标准要求对蓝光危害要求；符合GB/T 20145-2006标准； 峰值功耗：≤680W/㎡，平均功耗：≤380W/㎡； 灰度等级：≥16bit ； 单元板所使用防水圈通过燃烧试验，满足防火（阻燃）要求，满足阻燃等级达HB级 单元板面罩通过燃烧试验，满足阻燃等级达HB级 防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。； ▲蓝光光生物安全：LED显示屏光生物安全（蓝光辐射试验）符合GB/T 20145-2006标准；LED显示屏对人眼观看的安全及其光辐射符合TUV莱茵低蓝光认证标准 （LED生产厂家需为专业LED生产厂家，具备国家强制3C认证，产品必须同时满足CNAS，MA第三方检测报告，投标时出具技术要求中带▲所投产品相关资质、检测报告。） | ㎡ | 5.53 |  |  |  |
| 18 | 视频处理器 | 130万像素超大带载，可轻松驱动LED大屏，杜绝疲劳带载，以保证LED屏画面细致流畅的呈现。 支持同步异步切换，支持无线传输播放文件，支持U盘播放多媒体文件。 输入视频接口：VGA、DVI、HDMI，多通道输出，可完成画中画、画外画、多画面同步显示；支持1080P全屏监测输出；高清多格式信号输入；任意信号间可实现淡入淡出切换； 支持广域网及4G/5G网络信号输出，任一电脑或移动设备端可授权同时观看监视播放内容； 支持超长LED屏不变形显示，电脑信号输入，桌面图标及播放画面不拉伸不变形。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 钢结构及包边 | 国标钢结构及包边 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 线路租赁 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（公章）：

报价单位联系人：

联系电话：

年    月    日

附件四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日