附件：

启东市粮食安全和应急物资储备库码头工程设备采购项目

市场询价报价单（二次）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式船舶含油污水智能收集装置 | 1、移动式船舶含油污水智能收集装置应符合《南通海事局五项举措深化船舶污染防治“江苏模式”示范先锋建设》（2023.03.02）要求。 2、移动式船舶含油污水智能收集装置需配备≥50m软管、快速接头（DN50污水进出水接口，PN10）等，可对接船舶污水管道。 3、系统组成： 可移动系统：移动平板车。 动力自吸系统：1）单泵垂直吸程≥6m，且同时满足水平空管长度不小于50米自吸要求；2）主电机采用变频调速电机；3）泵机流量≥15m³/h，扬程≥15m；4）带压力保护装置。 卷管机系统：1）收/放管要求使用遥控收放。2）卷管机电机控制要求配置有专用漏电保护、过载保护、过热保护等辅助控制装置。3）可设置启停延时，能有效避免启动和急停时对卷管机产生的冲击，降低故障的产生率；4）卷管要求具有自动排线功能，防止软管堆积、绕管等故障；5）专用软管长度不小于50m。 信息化控制系统：1）一体式控制箱：一体式控制箱需具有扫码控制、流量监控、自吸泵控制、卷管机控制、供配电分配及电气安全防护等功能；2）数字化电磁流量计：24V数字电磁流量计（适用污水、油污水介质）带485协议接口，支持modbus网关协议；规格：DN40。3）排污数据可接入“船E行”系统。 水箱：1）材质为碳钢板，内部设防腐层；2）水箱有效容积：≥1m³；3）水位警戒报警功能：支持（声光报警）； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 固定船舶污水接收装置 | 1、固定船舶污水接收装置应符合《南通海事局五项举措深化船舶污染防治“江苏模式”示范先锋建设》（2023.03.02）要求。2、固定式船舶污水接收装置需配备≥50m软管、快速接头（DN50污水进出水接口，PN10）等，可对接船舶污水管道。 3、系统组成： 外箱：采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm。 动力自吸系统：1）单泵垂直吸程≥6m，且同时满足水平空管长度不小于50米自吸要求；2）主电机采用变频调速电机；3）泵机流量≥15m³/h，扬程≥15m；4）带压力保护装置。 卷管机系统：1）收/放管要求使用遥控收放。2）卷管机电机控制要求配置有专用漏电保护、过载保护、过热保护等辅助控制装置。3）可设置启停延时，能有效避免启动和急停时对卷管机产生的冲击，降低故障的产生率；4）卷管要求具有自动排线功能，防止软管堆积、绕管等故障；5）专用软管长度不小于50m。 信息化控制系统：1）一体式控制箱：一体式控制箱需具有扫码控制、流量监控、自吸泵控制、卷管机控制、供配电分配及电气安全防护等功能；2）数字化电磁流量计：24V数字电磁流量计（适用污水、油污水介质）带485协议接口，支持modbus网关协议；规格：DN40。3）排污数据可接入“船E行”系统。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 在线颗粒物监测系统 | 1、基本要求 （1）在线颗粒物监测系统应满足《江苏省港口粉尘在线监测系统建设技术要求》(苏交执法[2019]76 号)要求。 （2）监测指标应包括总悬浮颗粒物（TSP）、PM10 和PM2.5，宜保留可扩展性。 （3）监测点粉尘在线监测仪的分析方法应选择β射线法。 （4）应选用具有计量器具型式批准证书（CPA）及具有环境保护产品认证（CCEP）的粉尘在线监测仪，符合国家及行业相关标准，例如：ISO认证、CCEP认证、CMA认证、CPA认证,有相关产品合格检测报告等。 2、系统组成与技术指标 （1）粉尘在线监测系统由粉尘在线监测仪，气象参数仪，视频监控仪，数据采集、传输、存储与处理系统，信息监控管理平台及其他辅助设备等构成。 （2）粉尘在线监测仪应由粉尘样品采集、流量控制、监测终端 等组成。气象参数仪由风向、风速、温度、湿度、气压传感器等组成。视频监控仪由摄像机和云台或球机组成，用于进行视频实时监控，并按设定值采集现场视频或图片等。 （3）粉尘在线监测应采用基于连续自动监测技术的粉尘在线监测仪，仪器掉电后，能自动保存数据。恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。 （4）具有自动除湿、浓度报警、自动校零、断电保护功能。 β射线法在线监测仪技术性能指标 名称; 指标; 技术要求. 粉尘监测仪; 监测方式; 连续自动监测. 监测方法; β射线法. 测量量程; 至少覆盖0.001 mg/m3~10.00mg/m3. PM2.5; 量程：0.001-2000ug/m3，分辨率：0.lug/m³，精准度：±8%. PM10; 量程：0.001-4000ug/m3，分辨率：0.lug/m³，精准度：±8%. TSP; 量程：0.001-10000ug/m3，分辨率：0.lug/m³，精准度：±8%. 与参比方法*比较; 斜率：1±0.15. 截距：（0±10）μg/m3. 相关系数≥0.95. 数据分辨率; 0.1μg/m3. 时间分辨率; ≤60s. 流量漂移; 24h内，任意一次测试时间点流量变化≤±10%设定流量，24h 平均流量变化≤±5%设定流量. 平行性; ≤10%. 除湿; 具备自动除湿或湿度补偿功能. 校零; 具备自动校零功能. 浓雾报警; 具备设定浓度报警功能. 显示器; LED点阵屏 最小尺寸需满足960x480. 气象参数仪技术指标 指标名称; 量程范围; 技术要求. 温度; -30~+85℃; ±1℃. 湿度; 0%RH~100%RH; ±3% RH. 风速; 0m/s~30m/s; ±1m/s. 风向; 0°~359°; ±5°. 气压; 650hPa~1060hPa; ±10 hPa. 视频参数仪技术指标 名称; 指标; 技术要求. 云台; 定位精度; + 0.20，回传分辨率0.10. 预置位; 具备设置和调用预置位功能. 巡航功能; 具备设置和调用预置位功能. 自动归位; 具备设置和调用自动归位功能. 摄像头; 分辨率; 1100tvl. 最低照度; 月光级低照度0.001lx. 夜视性能; 配备可见光和红外补光，支持全彩，可视距离大于100米。. 3、粉尘在线监测系统应配置信息监控管理平台，向终端用户提供粉尘在线监测数据的查询、统计和图表分析功能：a）地图界面可显示粉尘监测点位所在场所坐标及概况信息。b）管理平台应具有实时及历史监测数据查询、导出功能。 c）管理平台应具有数据的统计与分析功能，并支持生成任意时段及规定格式的各类统计报表。 4、现场端粉尘在线监测仪的监测原始数据（分钟值和小时值存储时间不少于6个月，视频监控文件存储时间不少于3个月；监控平台在线监测原始数据及视频存储时间不少于3年。 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 合计：人民币大写 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：